- 第一期GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》宣贯会在厦门举办

根据国家质检总局、国家标准化管理委员会、中国建材联合会的要求，全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会和国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心于2014年6月29日在厦门举办了第一期GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》宣贯会。会议由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会秘书长王博主持，来自全国各地的水嘴生产企业、质检机构、认证机构、新闻媒体的近百位代表参加了本次宣贯会。GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》的主要起草人——全国建筑卫生陶瓷标准化委员会副秘书长段先湖、北京建筑材料检验研究院副总工程师史红卫先后就标准的修订情况及技术内容进行了详细的讲解。

一段时间以来，关于水嘴产品铅含量超标的问题成为全社会的热点话题，一时间，关于水嘴有毒的说法传的沸沸扬扬，水嘴标准也被推上了风口浪尖，《陶瓷片密封水嘴》的修订受到国家、社会、行业及消费者的高度关注。2014年5月6日，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会正式发布新修订的GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，它将代替GB1815-2003，2014年12月1日实施。

随着新标准的发布，标准的宣贯工作成了当前的首要任务。国家质检总局、国家标准化管理委员会、中国建材联合会等上级主管部门对标准的宣贯工作极为重视，责成全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会积极组织好标准宣贯工作。通过标准宣贯，让水嘴生产企业真正理解和掌握新标准的技术内容，按照新标准组织生产，实现标准转换，顺利完成标准过渡；通过标准宣贯，让消费者明白水嘴是否有毒，让消费者明白新标准对水嘴有害物质的有关规定，学会辨别水嘴产品有害物质是否超标；通过标准宣贯，让全社会了解水嘴是如何实现节水的，进一步提高使用者的节水意识；通过标准宣贯，宣传标准化工作的重要性，标准化工作是为国家、为社会、为行业、为消费者服务的，标准化工作要引领行业健康发展，促进企业提高产品质量，促进行业转型升级。

和2003版相比，GB18145-2014版水嘴标准重大变化是增加了对水嘴重金属析出的要求，增加对单柄双控水嘴灵敏度的要求，增加水嘴手柄或手轮的轴向抗使用负载要求，增加防回流性能要求，增加抽取式水嘴的寿命要求，删除陶瓷片硬度要求，删除冷热疲劳试验及修改材料要求等。

修订后《陶瓷片密封水嘴》，将水嘴的重金属析出、密封性能、流量、寿命作为强制性条款，其中重金属析出对17种重金属析出规定了严格的限量值。密封性能是水嘴最基本的性能要求，主要考核水嘴是否漏水，造成水资源费或损坏用户财产。流量是水嘴最重要的一项使用性能，决定水嘴是否节水并满足正常使用功能，流量太大造成水资源浪费，流量太小不能满足正常使用功能。寿命用来衡量水嘴使用周期，也是水嘴衡量水嘴质量好坏的一项重要指标，水嘴各项元件及辅助材料的质量会影响产品的寿命，通过对水嘴寿命进行强制要求，可以确保产品满足正常使用功能。

对于一段时间以来社会广泛关注的重金属析出指标及限量值，标准分别规定每升水中铅的析出量（Q值）不大于5μg，其他16种金属每升水的析出限量分别为：锑（0.6μg）、砷（1.0μg）、钡（200.0μg）、铍（0.4μg）、硼（500.0μg）、镉（0.5μg）、铬（10.0μg）、六价铬（2.0μg）、铜（130.0μg）、汞（0.2μg）、硒（5.0μg）、铊（0.2μg）、铋（50.0μg）、镍（20.0μg）、锰（30.0μg）、钼（4.0μg）。

在新老标准过渡期间，如何处理库存产品，是与会企业代表非常关心的问题，并进行了热烈讨论，大家认为，GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》是强制性国家标准，必须执行，新标准实施之日起，不符合标准的产品市禁止销售。希望企业能够尽早适应新标准，在过渡期尽快处理库存产品。